雷达如何测定目标的高度（一）

雷达是利用极短的无线电波进行探测的装置。无线电波传播时遇到障碍物就会反射回来，雷达就是根据这个原理把无线电波发射出去，再用接受装置接受反射回来的无线电波，这样就可以测定目标的方向、距离、大小等。雷达在使用上不受气候条件的影响，应用于军事、天文、气象、航海、航空等领域。

你知道雷达是如何测定目标的高度的吗？

假设大地是一个平面，目标的高低角θ可以测出，根据无线电波的传播速度及其来回所用的时间，可以计算出雷达与目标之间的倾斜距离d（如图）．这时目标的高度为h＝d sinθ．

当然，大地并不是平面，而是曲面。因此计算目标高度h的近似公式是h＝d sinθ＋d22R，其中，R表示地球的半径（约等于6370千米）．